EXERCICES SUR LES CHAPITRES 7 ET 8 (CONDENSATEURS ET BOBINES)

On dispose d’un générateur continu réglable quasi idéal, d’une ampoule, de faible puissance, assimilée à un résistor de résistance Ra  100  et d’une bobine à noyau de fer de résistance Rb  12  et d’inductance L  1,4 H.

Dans un premier temps, on règle la force électromotrice du générateur à E  3,0 V et on lui connecte la bobine et l’ampoule (tous les dipôles étant branchés en dérivation les uns par rapport aux autres).

1- En régime permanent, déterminer littéralement puis numériquement, les intensités des courants qui circulent dans la bobine et dans l’ampoule puis l’énergie stockée dans la bobine.

2- On ouvre brutalement l’interrupteur du générateur ce qui a pour effet de débrancher brusquement le générateur (la bobine et l’ampoule restant branchée en dérivation).

Comment va se comporter la bobine ? Que va devenir l’énergie stockée dans la bobine ? Que va-t-il se passer au niveau de l’ampoule ?

2-1 L’intensité ib(t) dans la bobine est, quoi qu’il arrive, une fonction continue du temps. Cela signifie que juste avant et juste après l’ouverture de l’interrupteur du générateur, le courant dans la bobine a la même sens et la même valeur.

Que peut-on dire de l’intensité du courant dans l’ampoule juste après l’ouverture de l’interrupteur ? Quelle conséquence cela a-t-il sur son éclat ?

2-2 Ecrire l’équation différentielle vérifiée par le courant i(t) qui circule dans l’ensemble bobine/ ampoule pour t  0. La résoudre et en déduire le graphe des évolutions de la tension ua(t) entre les bornes de l’ampoule. Commenter

2-3 Que se passerait-il avec une bobine sans noyau d’inductance 10 mH et de résistance 3  environ ?

interrupteur fermé

+

-

fem E  3,0 V

Ig>0

Ug>0

bobine L,r

Ib>0

Ub>0

éclat faible

Ia>0

Ua>0

Tous les dipôles étant branchés en dérivation, les tensions entre leurs bornes ont la même valeur, qu’on notera U dans la suite (prise entre la borne plus vers la borne moins).

Puisque le générateur se comporte idéalement, la tension entre ses bornes a une valeur indépendante de la nature et du nombre des dipôles qu’il alimente. Autrement dit, U = E

La bobine, en régime continu, se comporte comme un résistor.

Autrement dit, U = Ra.Ia pour l’ampoule et U = Rb.Ib pour la bobine.

Finalement, Ia=ERa et Ib=ERb

L’énergie W stockée dans la bobine lorsqu’elle est parcourue par le courant d’intensité Ib vaut : W=12.L.Ib2=12.L.ERb2

Numériquement : Ia≈3,0 V100 Ω≈0,030 A≈30 mAet

Ib≈3,0 V12 Ω≈0,250 A≈250 mA

L’énergie stockée vaut :W≈12.1,4 H.3,0 V12 Ω2≈4,4.10−2 J≈44 mJ

Remarques : la loi des nœuds impose que le générateur débite un courant d’intensité Ig = Ia + Ib (numériquement : 280 mA environ).

L’énergie stockée dans la bobine est faible à notre échelle. On retrouve l’idée qu’une bobine (comme un condensateur) ne peut stocker une grande quantité d’énergie mais, on le verra dans la suite, peut la restituer en un temps très court.

On constate que dans cette expérience, le courant qui circule dans la bobine est nettement plus intense que dans l’ampoule (plus de 8 fois plus). Ce fait aura toute son importance dans la suite.

2-1 Juste après l’ouverture de l’interrupteur, le courant dans la bobine circule de gauche à droite (sur le schéma) et son intensité vaut 250 mA.

Or, le circuit formé par la bobine et l’ampoule ne comporte pas de nœud et par conséquent, l’intensité du courant qui y circule vaut partout 250 mA à cet instant. Dans la suite, on notera I0 cette valeur.

Autrement dit, le courant qui circule dans l’ampoule a brusquement changé de sens : il circule juste après l’ouverture de droite à gauche (sur le schéma) et son intensité est passée brusquement de 30 mA a 250 mA. Par conséquent, l’éclat de l’ampoule augmente brutalement.

La suite montrera que ce « flash » est éphémère.

2-2 A tout instant t postérieur à l’ouverture de l’interrupteur, on note i(t) l’intensité du courant qui circule dans le circuit, compté positivement dans le sens des aiguilles d’une montre (voir schéma). La tension entre la borne gauche et droite de la bobine ou de l’ampoule est notée u.

La loi de comportement de la bobine s’écrit à tout instant t : u(t)=Rb.i(t)+L.i'(t)

La loi d’Ohm pour l’ampoule s’écrit ici : u(t)=Ra.−i(t)=−Ra.i(t)

Remarque : attention, la loi d’Ohm s’écrit sous la forme simple u = R.i qu’en convention récepteur !

Autrement dit, ∀t>0, Rb.i(t)+L.i'(t)=−Ra.i(t)ou encore ∀t>0, i(t)+LRa+Rb.i'(t)=0

En notant t la constante de temps du circuit bobine/résistor, on peut écrire toutes les solutions de cette équation différentielle sous la forme A.e−tτoù A est une constante quelconque (il y a une infinité de solutions à cette équation).

En revanche, il n’existe qu’une solution de cette équation qui vérifie la condition initiale i(0)=I0 (Numériquement, 250 mA). Cette solution s’écrit : ∀t≥0, i(t)=I0.e−tτavec I0=ERb.

Finalement, la tension entre les bornes de l’ampoule (comptée de gauche à droite) vaut :

∀t<0,  ua(t)=E et ∀t≥0,  ua(t)=−RaRb.E.e−tτ

Il y a donc une discontinuité importante de la tension entre les bornes de l’ampoule à l’ouverture de l’interrupteur. Voir ci-dessous les variations de cette tension avec les valeurs numériques du problème (les valeurs, calculées sur tableur, peuvent être consultées en double cliquant sur le graphique et en passant dans l’onglet « Données »).

On constate que la tension atteint aux bornes de l’ampoule une valeur importante (25 V en valeur absolue). Cette surtension est responsable du flash car la tension s’atténue ensuite exponentiellement (l’ampoule peut supporter une surtension de ce type à condition qu’elle ne dure pas !). Pratiquement, en moins de un dixième de seconde, elle est pratiquement nulle.

2-3 Avec une bobine moins résistive, la tension éphémère aux bornes de l’ensemble passe à – 100 V mais l’énergie stockée dans la bobine est beaucoup plus faible (5 mJ), elle est dissipée en encore moins de temps (   0,1 ms !). Il y a de grande chance que l’ampoule ne « flashe » pas.