EXERCICES CONDENSATEURS ET BOBINES

I- On dispose au laboratoire d'un condensateur de capacité C et d'une bobine, sans noyau de fer, d'inductance L. On pourrait mesurer les valeurs numériques de C et de L avec un multimètre.

On se propose d'utiliser, dans cet exercice, les connaissances et les savoir-faire acquis par les candidats pour :

- retrouver la valeur numérique de C (première partie de l'exercice) et celle de L (deuxième partie de l'exercice) ;

- étudier la décharge de ce condensateur dans cette bobine (troisième partie).

Première partie : mesure de la capacité C d'un condensateur

On réalise le montage ci-dessous :

Le générateur basse fréquence (G.B.F.) délivre une tension sinusoïdale de fréquence 250 Hz et d'amplitude voisine de 5 V.

On visualise à l'oscilloscope, sur la voie 1, l'évolution au cours temps de la tension u1 = uAM(t) et, sur la voie 2, l'évolution au cours du temps de la tension u2 = uBM(t). Le sens de i choisi comme sens positif est indiqué sur le schéma.

1. Reproduire le schéma du circuit et indiquer les connexions à réaliser au niveau de l'oscilloscope pour visualiser les tensions u1 et u2.

2. Exprimer la tension UAB en fonction de u1 et u2 en précisant la loi utilisée.

3. On remplace l'oscilloscope par un dispositif d'acquisition relié à un ordinateur qui suit l'évolution des tensions u1 et u2 au cours du temps. Un logiciel adapté effectue les calculs et les représentations graphiques souhaités. Le graphe 1 représente l'évolution de uAB au cours de la durée t.

En utilisant ce graphe :

- donner le signe de la charge qA portée par l'armature A aux instants de dates t1 et t3 ;

- préciser deux intervalles de temps entre les instants de dates t1 et t5 pendant lesquels le condensateur se charge. On admettra ici que le condensateur se charge lorsque la valeur absolue de qA croît en fonction du temps.

4. L’intensité i est égale à la dérivée par rapport au temps de la charge qA portée par l'armature A : i=dqAdt. On pose u.AB=duABdt. Établir la relation i=C.u.AB

5. En déduire le signe de i entre les instants de dates t1 et t3. Justifier.

6. La mesure de u2 et les données introductives permettent le calcul de i. Préciser pourquoi.

7. Le logiciel calcule i et u.AB; il permet d'obtenir, entre les instants de dates t2 et t4, le graphe représentant l'évolution de i en fonction de u.AB (graphe 2) :

a. Montrer que le graphe 2 permet d'obtenir la valeur de la capacité C du condensateur.

b. Calculer une valeur numérique approchée de C.

c. Les coordonnées du point P, placé sur le graphe 2, ont été calculées à un instant de date tp. Cette date tp est voisine d'une des trois dates t2, t3 ou t4 indiquées sur le graphe 1. Préciser laquelle en utilisant ce graphe.

Deuxième partie : mesure de l'inductance L d'une bobine

Dans le montage précédent, on remplace le condensateur par une bobine sans noyau de fer, d'inductance L et de résistance r = 12 à 250 Hz.

On rappelle que la tension uAB aux bornes de la bobine est uAB=ri+Ldidt

Le logiciel permet les calculs de la grandeur u = u1 - u2 - ri et permet d'obtenir le graphe donnant l'évolution de u en fonction de didt(graphe 3).

1. Représenter le schéma du circuit et établir la relation u=L.didt.

2. Montrer que le graphe 3 permet d'obtenir la valeur de l'inductance L de la bobine.

Calculer une valeur approchée de L.

Troisième partie: association du condensateur et de la bobine

On envisage, immédiatement après avoir chargé le condensateur étudié dans la première partie, d'étudier sa décharge à travers un circuit comportant la bobine précédente d'inductance L et de résistance r = 12  à 250 Hz.

On souhaite limiter les pertes de puissance par effet Joule lors de cette décharge.

On dispose du matériel suivant : un générateur de tension continue, divers interrupteurs, plusieurs conducteurs ohmiques de résistance R, un oscilloscope adapté pour les visualisations souhaitées et les deux dipôles étudiés précédemment.

1. Représenter le schéma d'un circuit électrique permettant la visualisation à l'oscilloscope de la tension u3(t) aux bornes du condensateur lors de sa charge et de sa décharge. Indiquer les connexions à réaliser aux bornes de l'oscilloscope pour visualiser u3(t) au cours d'une charge et d'une décharge.

2. Représenter graphiquement l'allure de la courbe u3(t) lors de la décharge. Quel phénomène est ainsi mis en évidence lors de la décharge du condensateur dans ce circuit ?

3. Donner une valeur approchée de la pseudo-période de la tension u3(t) en prenant C  1 F et L  0,1 H. On donne π.10≈10et π10≈1.

I-1ère partie :

1- Pour observer les tensions voulues sur l’écran de l’oscilloscope, il faut connecter l’entrée 1 au point A, la borne de masse au point M et enfin l’entrée 2 au point B.

2- D’après la loi d’addition des tensions, à tout instant, uAM = uAB + uBM

ou encore, avec les notations de l’énoncé : uAB = u1 – u2

3- D’après la loi de comportement des concensateurs, à tout instant, uAB = qA/C = -qB/C où qB désigne la charge de l’armature B.

Sur le graphe 1, la tension uAB est positive à l’instant t1, donc à cet instant, la charge qA est positive.

De même, la tension uAB est négative à l’instant t3, donc à cet instant, la charge qA est négative.

Le condensteur se charge lorsque la valeur absolue de la charge |qA| augmente (quelque soit le signe de qA). C’est le cas entre les instants t2 et t3 puis entre t4 et t5.

4- Comme énoncé au 3), à tout instant, il y a proportionnalité entre la charge qA et la tension uAB. Les dérivées par rapport au temps de ces deux fonctions sont donc elles aussi proportionnelles :

à tout instant dqAdt=C.duABdtou encore, i=C.u.AB

Remarque : ici, i est bien égal à dqAdtet non à −dqAdt. En effet, l’intensité i du courant est comptée positive en entrant sur l’armature A. Si i, ainsi défini, est positif à un instant donné c’est donc que des électrons quittent l’armature A dont la charge augmente par conséquent ; autrement dit, la charge qA augmente. En conclusion, i a bien le même signe de la dérivée dqAdt. On peut bien sûr faire un raisonnement analogue si i est négatif à l’instant choisi.

5- Entre les instants t1 et t3, la tension uAB diminue. Par conséquent la charge qA = C.uAB diminue aussi. Autrement dit, i est négatif.

6- D’après la loi d’Ohm (loi de comportement des conducteurs ohmiques), la tension uBM est, à tout instant, proportionnelle (avec un facteur de proportionnalité positif) à l’intensité i du courant qui traverse le conducteur ohmique de B vers M : uBM = R.i

Avec les notations de l’énoncé : i = u2 / R avec R  100.

7- Avec un  tableur, on peut passer d’une colonne (ou d’une ligne !) contenant les diverse valeurs de uAB, à une colonne contenant les valeurs de i par une simple division par une constante. De même, on peut calculer une valeur approchée de u en confondant cette dérivée avec le taux d’accroissement de uAB entre deux instants voisins (cela est d’autant plus précis que les instants successifs d’acquisition sont plus proches de telle sorte que la courbe puisse pratiquement être confondue avec un segment de droite entre ces instants).

Le graphe 3 illustre bien le fait que i est proportionnel à la dérivée duABdt. Le facteur de proportionnalité est la capacité du condensateur qui s’identifie ainsi au coefficient directeur de la droite formée par les points du graphe.

Numériquement, C  2 mA / 2 kV.s-1  2.10-3 A / 2.103 V.s-1  1.10-6 .s ou F  1 F

NB : Du point de vue dimensionnel :[R] . [C]=[T]

Le point P correspond à une valeur de duABdtd’environ –5,5 kV/s c’est à dire un instant où uAB diminue avec une pente pratiquement maximale : cela correspond à un instant tP voisin de t2 (voir schéma n°1)

2ème partie :

1- La tension aux bornes de la bobine est toujours donnée par la relation uAB = u1 – u2.

La loi de comportement des bobines s’écrit ici uAB=r.i+L.didt(i étant bien ici compté positivement de A vers B).

Par combinaison de ces deux relations, on obtient : u1−u2−r.i=L.didt

Autrement dit, à tout instant, la quantité u = u1 - u2 - r.i est proportionnelle à la dérivée didt. Le facteur de proportionnalité est égal à l’inductance de la bobine.

2- Le calcul par tableur de la quantité u se fait de façon semblable à celle du 7) 1ère partie.

Le coefficient directeur de la droite obtenue en traçant u = f(didt) s’identifie à la valeur de l’inductance L :

L  1 V / 10 A.s-1  0,1 .s-1  0,1 H

Remarque : Du point de vue dimensionnel :[L] / [R]=[T]

3ème partie :

1- On souhaite limiter les pertes par effet Joule, on n’insère donc pas de résistance dans le circuit.

Le circuit à réaliser peut se schématiser ainsi :

E

générateur continu

1

C

condensateur

2

bobine

L,R

masse oscillo

voie1 oscilloscope

2- La tension u3 aux bornes du condensateur varie de la façon suivante :

NB : Dans ce graphe, on a supposé que le générateur continu utilisé a une fem de 12 V.

La première décharge du condensateur dure de l’instant 0 à l’instant 1 ms.

On observe ainsi un phénomène de décharge alternative d’énergie d’un condensateur vers la bobine et réciproquement avec un effet d’amortissement dûe à la résistance non nulle de la bobine.

3- La pseudo période des oscillations est donnée par la relation T0=2πLCoù L désigne l’inductance de la bobine et C la capacité du condensateur. Numériquement, on obtient ici T0≈2π1.10−6.0,1≈2π1010−6≈2.10−3s≈2 ms

II- Cet exercice est un QROC (question à réponses ouvertes et courtes). A chaque affirmation, vous répondrez par vrai ou faux. Toute réponse doit être accompagnée de justifications ou de commentaires brefs (définitions, calculs, exemples ou contre-exemples ... ).

On a réalisé le montage ci-dessous avec les composants suivants : un conducteur ohmique de résistance R  4,0.102  , une bobine d'inductance L  0,40 H (résistance interne de la bobine négligée) et un condensateur de capacité C  1,0.10-6 F .

On charge le condensateur, commutateur basculé en position 1, puis, à l'instant de date t0 = 0 s , le commutateur est basculé en position 2.

Les points A, B et M sont reliées à un ordinateur ou à un système d'acquisition. Grâce à un logiciel adapté on observe l'évolution des tensions au cours du temps :

1. À propos des courbes :

La courbe 1 visualisée est :

a. la tension aux bornes du condensateur

b. la tension aux bornes du conducteur ohmique

c. la tension aux bornes de la bobine.

La courbe 2 visualisée est :

d. la tension aux bornes de la bobine

e. la tension aux bornes du conducteur ohmique.

2. À propos des énergies

À l'instant initial, le circuit RLC a emmagasiné une énergie E1 de

a. 8,0 mJ

b. 8,0.10-6 J

c. 2,0.10-6 J

3. Lorsque les deux courbes se coupent pour la première fois, la valeur de l'intensité du courant vaut :

a. 5,0 mA

b. 7,7 mA

c. 4,2 mA

4. Lorsque les deux courbes se coupent pour la première fois, la somme des énergies emmagasinées dans la bobine et dans le condensateur notée E2 est :

a. 7,0.10-6 J

b. 5,0.10-6 J

c. 2,0.10-6 J

5. Lorsque les deux courbes se coupent pour la première fois, l'énergie qui a été dissipée dans la résistance vaut

a. 3,0.10-6 J

b. 1,0.10-3 J

c. 10 mJ

II-1- Réponse : La courbe 1 représente l’évolution de la tension aux bornes du condensateur. La courbe 2 représente l’évolution de la tension aux bornes du conducteur ohmique.

D’après les branchements utilisés, les deux courbes correspondent aux tensions entre A et M (c’est à dire aux bornes du condensateur) et entre B et M (c’est à dire aux bornes du conducteur ohmique).

Les deux courbes représentent des tensions sinusoïdales amorties ce qu’on rencontre effectivement dans un circuit oscillant de type R,L,C.

On remarque, sur le document, que la courbe 1 démarre à la valeur 4 V ce qui correspond à la fem du générateur utilisé tandis que la courbe 2 démarre à la valeur 0 V.

Or, la tension aux bornes du condensateur valait bien 4 V juste avant le basculement de l’interrupteur (condensteur chargé).

Or, la tension aux bornes d’un condensateur est une fonction continue du temps (conséquence de la conservation de l’énergie). Autrement dit, juste après avoir basculé l’interrupteur en position 2, la tension aux bornes du condensateur valait 4 V comme sur la courbe 1.

A l’instant initial, il n’y avait pas de courant dans la bobine ni dans le conducteur ohmique. D’après la loi d’Ohm, la tension aux bornes du résistor est donc nulle juste après le basculement comme sur la courbe 2.

Remarque : à tout instant après le basculement de l’interrupteur, d’après la loi d’addition des tensions :

uAB = uAM + uMB = uAM – uBM

Autrement dit, la tension aux bornes de la bobine est la différence entre les tensions aux bornes du condensateur et du conducteur ohmique.

2- Réponse correcte : b

Initialement, il n’y a pas d’énergie stockée dans la bobine car elle n’est pas encore parcourue par un courant.

En revanche, le condensateur est chargé et contient une énergie initiale donnée par Econdensateur = ½.C.uc(0)2 où uc(0) est la valeur de la tension juste après le basculement, c’est à dire 4 V.

Numériquement, Econdensateur  0,5.1,0.10-6.4,02 J  8,0.10-6 J.

3- Réponse correcte : c

Lorsque les deux courbes se coupent pour la première fois, on lit sur les deux courbes que les tensions aux bornes du résistor et du condensateur valent toutes les deux 1,7 V environ.

D’après la loi d’Ohm, le courant qui circule dans le conducteur ohmique vaut environ 1,7 V / 4,00.102  soit 4,2 mA environ.

Or, le circuit formé par le condensateur, la bobine et le conducteur ohmique ne contient pas de nœud et donc le courant qui circule dans ce circuit a partout la même intensité (soit 4,2 mA à cet instant).

4- Réponse correcte : b

A cet instant, le condensateur contient une énergie Econdensateur  0,5.1,0.10-6.1,72 J  1,5.10-6 J.

La bobine contient une énergie Ebobine = ½.L.i(t)2 où i(t) est l’intensité du courant qui y circule à cet instant (4,2 mA d’après la question 3). Numériquement, Econdensateur  0,5.0,4.(4,2.10-3)2 J  3,5.10-6 J.

Au total, à cet instant, le circuit contient une énergie 1,5.10-6 J + 3,5.10-6 J soit 5,0.10-6 J environ.

5- Réponse correcte : a

Entre l’instant initial et l’instant considéré, le circuit a perdu une énergie de 8,0.10-6 J - 5,0.10-6 J soit 3,0.10-6 J environ. Cette énergie a été dissipée vers l’extérieur sous forme de chaleur dans le conducteur ohmique (effet Joule).